ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации                                                                    Новотитаровского сельского поселения

Динского района

от 26.11.2018   № 553

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ	ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотитаровская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя»

2018

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотитаровская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя»

Том 1 «Основная часть (утверждаемые материалы) проекта планировки территории»

Директор ООО «АДМ-Проект»	___________	М.П. Грачёв

2018

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 «Основная часть (утверждаемые материалы) проекта планировки»

- Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя»

- Графические материалы:

- Чертеж планировки территории М 1:2000

Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки»

- Пояснительная записка

- Графические материалы:

- Схема расположения элемента планировочной структуры

- 1:20 000;

- Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов М 1:2 000;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия М 1:2 000;

- Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М

1:2000;

Том 3 «Проект межевания территории»

- Основная часть проекта межевания территории

- Пояснительная записка

- Графические материалы:

- Чертеж межевания территории М 1:2000

- Материалы по обоснованию проекта межевания территории - Чертеж межевания территории М 1:2000

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	2

Содержание	3

Положение о размещении объекта капитального строительства

местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст.

Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул.

Крайняя»

1. Общие положения	4

2. Градостроительная ситуация	5

2.1 Местоположение планируемой территории	5

2.2 Современное использование и планировочные ограничения

планируемой территории	6

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории	7

4. Положения об очередности планируемого развития территории	9

Графические материалы

Чертеж планировки территории М 1:2000………………………………..……13

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Положение о размещении объекта капитального строительства регионального значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети

- ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя»

1.Общие положения

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя».

Основными задачами проекта являются:

- установление  границ   зон   планируемого   размещения   объекта

инженерной инфраструктуры  – линейного объекта местного значения;

- установление красных линий, обозначающих местоположение проектируемого линейного объекта.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя» выполнена на основании постановления администрации Динского района.

- основу разработки проекта положена следующая законодательная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;

- Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Краснодарского края;

Чертежи  проекта  планировки  территории  выполнены  на  цифровых

топографических картах в масштабе 1:2000.

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

- Градостроительная ситуация

2.1 Местоположение планируемой территории

Местоположение	объекта:	Россия,	Краснодарский	край,	ст.

Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул.

Крайняя».

Проектируемая	автомобильная	дорога	расположена	в	пределах

ст.Новотиторовской Динского района Краснодарского края, ул.Привокзальная от дома №79 до ул.Крайняя. Начало трассы (ПК 0+00) назначено от дома №79 ул. Привокзальная, конец проектируемого участка принят на кромке ул.Крайняя (ПК 9+45,50). Полная длина трассы составляет 945,5м. Протяжённость участка в границах производства работ составляет 945,5 м. Участок изысканий проходит по улицам в пределах жилой застройки ст. Район проектируемого участка автомобильной дороги относится к III дорожно-климатической зоне.

Почва, растительность. В пределах исследованного участка почвенный слой отсутствует, полностью замещен насыпными грунтами. Прилегающая территория спланирована насыпным грунтом.

Проектируемые дороги направлены с Севера на Юг.

Существующее земляное полотно на всём протяжении располагается как в нулевых отметках, так и в невысокой насыпи. Заложение откосов насыпи на всем протяжении составляет 1:1,5 – 1:5.

Ширина земляного полотна составляет 7,5 – 9,5 м. Земляное полотно находится в удовлетворительном состоянии. На всём протяжении участка бровка земляного полотна завышена, что приводит к затруднённому поверхностному водоотводу. Обочины раздавлены, местами полностью отсутствуют. Укрепление обочин выполнено из щебня фр.20-40, толщиной не более 3-4см. Ширина обочин составляет от 0 до 1м. Поверхностный

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

водоотвод	на	всём	протяжении	осуществляется	за	счет	продольных	и

поперечных уклонов в зеленую зону удаленную от застройки.

Искусственные сооружения отсутствуют.

2.2 Современное использование и планировочные ограничения

планируемой территории

Объект капитального ремонта располагается в ст. Новотитаровская Динского района Краснодарского края, обеспечивая связь жилой застройки с основными улицами поселения.

Проектируемые дороги направлены с Севера на Юг.

Существующее земляное полотно на всём протяжении располагается как в нулевых отметках, так и в невысокой насыпи. Заложение откосов насыпи на всем протяжении составляет 1:1,5 – 1:5.

Ширина земляного полотна составляет 7,5 – 9,5 м. Земляное полотно находится в удовлетворительном состоянии. На всём протяжении участка бровка земляного полотна завышена, что приводит к затруднённому поверхностному водоотводу. Обочины раздавлены, местами полностью отсутствуют. Укрепление обочин выполнено из щебня фр.20-40, толщиной не более 3-4см. Ширина обочин составляет от 0 до 1м. Поверхностный водоотвод на всём протяжении осуществляется за счет продольных и поперечных уклонов в зеленую зону удаленную от застройки.

Искусственные сооружения отсутствуют.

Движение пешеходов осуществляется по обочине и проезжей части, односторонний тротуар имеется только на участке ул.Привокзальной до ПК9+27,6 (слева) и находится в неудовлетворительном состоянии.

- Положения о характеристиках планируемого развития территории

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Все работы по капитальному ремонту проезжей части и устройству тротуаров производятся в пределах красных линий существующей улицы.

Принятые конструкции типовых поперечных профилей земляного полотна разработаны в соответствии с СП 42.13330.2016, типовыми материалами для проектирования серии 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по территории населённых пунктов» и представлены на чертеже «Типовые поперечные профили земляного полотна».

На проектируемой улице предусматривается доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих ее фактической технической категории, досыпкой земляного полотна на участках насыпи до проектных отметок с приданием поверхности нормативных поперечных и продольных уклонов, планировка и укрепление обочин, обеспечение организованного поверхностного водоотвода.

Земляное полотно запроектировано с повторением контуров существующего рельефа, высотой насыпи до 0,5 м. Заложение откосов принято 1:1,5. Ширина земляного полотна составляет 8,50 – 10,50 м и обусловлена наличием тротуаров и сложившейся застройкой. Проезжая часть принята на всём протяжении шириной 6,0 м. Поперечные уклоны проезжей части приняты 20‰.

Для работ по земляному полотну предусматривается использовать грунт от срезки существующих обочин и от выемки.

Подстилающим грунтом земляного полотна будет являться слой ИГЭ-

- Грунт земляного полотна ИГЭ-2 (Суглинок тяжелый, полутвердый, с карбонатными включениями) является непросадочным. Коэффициент уплотнения грунта (СП 34.13330.2012 табл. 7.3, ГОСТ 22733-2002) равен: 0,95. Требуются мероприятий по доуплотнению грунтов рабочего слоя земляного до коэф. 0,95.

Для обеспечения поверхностного водоотвода с проезжей части поперечный профиль дороги принят двускатным. На участках, где тротуар

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

сопряжен с проезжей частью вода с проезжей части будет убегать по уклону в пониженные места и через съезды разбегаться по рельефу.

- Положения об очередности планируемого развития территории

Перед началом капитального ремонта производится восстановление трассы с выноской знаков закрепления за пределы производства работ, уточняются границы красных линий и застройки.

В подготовительный период выполняются следующие виды работ:

- ограждение площадки строительства;

- отсыпка и освоение строительной площадки;

- обеспечение электроэнергией и водой;

- геодезические разбивочные работы;

- монтаж инвентарных зданий;

- работы по демонтажу линейного объекта;

- инженерная подготовка территории строительной площадки с первоочередными работами по планировке территории;

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- переустройство коммуникаций

Работы в пределах охранной зоны коммуникаций производить в присутствии представителя линейного участка.

Поскольку асфальтобетонное покрытие имеет ничтожно малую площадь и выполнено отдельными пластами, плитами, предусматривается разборка асфальтобетонного покрытия экскаватором на всю толщину слоя (в среднем 7см). Материал от разборки вывозится на полигон ТБО.

Существующее основание из галечникового грунта с суглинистым полутвердым заполнителем до 30-50% и примесью песка мелкого до 10%, средней толщиной 15 см вывозится на склад заказчика и не используется в конструкции дорожной одежды.

Верхний	слой	существующего	покрытия	из	асфальтобетона

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

разбирается. Согласно письма заказчика материал от разборки не используется и в полном объеме вывозится на полигон ТБО.

Временная строительная площадка для размещения техники, строительных материалов, временных зданий и сооружений расположена на территории ст. Новотитаровская. Площадка предоставляется безвозмездно и не требует механической рекультивации. Дальность возки составляет 5 км.

Согласно письма заказчика на период капитального ремонта каждой автомобильной дороги работы по строительству объекта возможно осуществлять с частичным или полным перекрытием движения на участках производства работ.

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Графические материалы

|  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 |  |
| Изм. Кол.уч | Лист | № док ПодписьДата |  |  |  |

23:07:0201020

23:07:0201050

23:07:0201085

23:07:0201049

23:07:0201021

23:07:0201046

23:07:0201048

23:07:0201086

23:07:0201087

23:07:0201023

23:07:0201047

23:07:0201022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+29,38

+08,37

+43,93

+51,35

+51,35

.

.

11.18

1

1

1:2000

1380180.51

502546.29

1380191.71

502541.52

1380198.14

502531.10

1380191.63

502510.84

1380212.66

502435.74

1380205.63

502434.86

1380208.47

502422.18

1380215.88

502423.48

1380218.18

502413.28

1380219.16

502403.59

1380278.78

502154.21

1380289.33

502109.01

1380305.92

502042.58

1380307.29

502036.40

1380305.35

502035.81

1380306.21

502033.14

1380308.06

502033.59

1380316.74

501998.45

1380324.10

501970.07

1380328.14

501952.62

1380332.83

501849.87

1380349.52

501830.56

1380354.73

501811.25

1380363.42

501777.24

1380368.91

501753.03

1380372.97

501729.25

1380374.78

501718.65

1380375.99

501714.33

1380379.29

501705.75

1380383.61

501697.70

1380388.92

501690.23

1380337.77

501749.08

1380326.53

501793.38

1380323.38

501805.98

1380320.52

501807.40

1380318.79

501813.01

1380318.71

501815.70

N N

Y

X

1380332.82

501817.52

1380331.53

501822.15

1380317.82

502353.89

1380195.49

502357.75

1380194.40

502362.49

1380180.38

502358.72

1380170.23

502397.38

1380162.86

502429.77

1380152.83

502472.55

1380148.74

502486.98

1380140.64

502518.19

N N

Y

X

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст.

Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул.

Крайняя»

Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

Директор ООО «АДМ-Проект»	___________	М.П. Грачёв

2018

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 «Основная часть (утверждаемые материалы) проекта планировки»

- Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя»

- Графические материалы:

- Чертеж планировки территории М 1:2000

Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки»

- Пояснительная записка

- Графические материалы:

- Схема расположения элемента планировочной структуры

- 1:20 000;

- Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов М 1:2 000;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия М 1:2 000;

- Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М

1:2000;

Том 3 «Проект межевания территории»

- Основная часть проекта межевания территории

- Пояснительная записка

- Графические материалы:

- Чертеж межевания территории М 1:2000

- Материалы по обоснованию проекта межевания территории - Чертеж межевания территории М 1:2000

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 2 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	2

Содержание	3

Пояснительная записка

1.1. Исходно-разрешительная документация	5

1.2.	Обоснование	положений	по	строительству	линейного

объекта	.6

1.2.1 Обоснование параметров линейного объекта	6

1.2.2	Обоснование	размещения	линейного	объекта	на	планируемой

территории	6

1.2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий

использования	территорий	и	мероприятий	по	сохранению	объектов

культурного наследия	8

1.2.4.	Сведения	о	результатах	инженерных	изысканий	изысканий	для

подготовки документации по планировке территории	11

1.2.5.	Обоснование	определения	границ	зон	планируемого	размещения

объекта капитального строительства	12

1.2.6. Обоснование очерёдности планируемого развития территории	13

1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	14

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 3 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

1.2.8.	Перечень	мероприятий	по	защите	территории	от	чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению

пожарной безопасности и по гражданской обороне	15

Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры	16

Схема	организации	движения	транспорта	(включая	транспорт	общего

пользования) ………………………..	17

Схема  границ зон с особыми условиями использования территории  и границ

территорий объектов культурного наследия	18

Схема,	отображающая	местоположение	существующих	объектов

капитального	строительства,	в	том	числе	линейных	объектов,	объектов,

подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	19

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 4 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

1.1. Исходно-разрешительная документация

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя».

Основными задачами проекта являются:

- установление  границ   зон   планируемого   размещения   объекта

инженерной инфраструктуры  – линейного объекта местного значения;

- установление красных линий, обозначающих местоположение проектируемого линейного объекта.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя» выполнена на основании постановления администрации Динского района.

- основу разработки проекта положена следующая законодательная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;

- Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Краснодарского края;

1.2. Обоснование положений по строительству линейного объекта

1.2.1. Обоснование параметров линейного объекта Проект планировки территории подготавливается в целях:

– обеспечения устойчивого развития территорий;

– выделения элементов планировочной структуры;

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 5 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

– установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

– установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Настоящая документация содержит решения по строительству линейной части объекта: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя».

1.2.2. Обоснование размещения линейного объекта на

планируемой территории

Объект капитального ремонта располагается в ст. Новотитаровская Динского района Краснодарского края, обеспечивая связь жилой застройки с основными улицами поселения.

Проектируемые дороги направлены с Севера на Юг.

Существующее земляное полотно на всём протяжении располагается как в нулевых отметках, так и в невысокой насыпи. Заложение откосов насыпи на всем протяжении составляет 1:1,5 – 1:5.

Ширина земляного полотна составляет 7,5 – 9,5 м. Земляное полотно находится в удовлетворительном состоянии. На всём протяжении участка бровка земляного полотна завышена, что приводит к затруднённому поверхностному водоотводу. Обочины раздавлены, местами полностью отсутствуют. Укрепление обочин выполнено из щебня фр.20-40, толщиной не более 3-4см. Ширина обочин составляет от 0 до 1м. Поверхностный водоотвод на всём протяжении осуществляется за счет продольных и поперечных уклонов в зеленую зону удаленную от застройки.

Искусственные сооружения отсутствуют.

Уклоны проезжей части не соответствуют нормативным значениям (0-40‰) из-за чего местами поверхностный водоотвод не обеспечен,

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 6 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

наблюдается скапливание и стояние атмосферных осадков на поверхности проезжей части. На всём протяжении участка дороги наблюдается выбоины размерами от 0,5м до 1,5-2,0м, колейность до 10 см, а перед перекрестками с ул. Крайней и ул.Луначарского - выкашивание и шелушение в виде поверхностного разрушения покрытия за счет потери отдельных зерен минерального материала и отслаивания вяжущего, разрушение кромки проезжей части.

Средства организации дорожного движения в целом отсутствуют, установлены только на примыкании ул.Западная к ул.Крайняя знаки приоритета 2.4, знаки особых предписаний 5.19.1(2) на металлических стойках. Щитки дорожных знаков и высота установки соответствуют нормативным значениям. Дорожная разметка отсутствует полностью

Все работы по капитальному ремонту проезжей части и устройству тротуаров производятся в пределах красных линий существующей улицы.

Принятые конструкции типовых поперечных профилей земляного полотна разработаны в соответствии с СП 42.13330.2016, типовыми материалами для проектирования серии 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по территории населённых пунктов» и представлены на чертеже «Типовые поперечные профили земляного полотна».

На проектируемой улице предусматривается доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих ее фактической технической категории, досыпкой земляного полотна на участках насыпи до проектных отметок с приданием поверхности нормативных поперечных и продольных уклонов, планировка и укрепление обочин, обеспечение организованного поверхностного водоотвода.

Земляное полотно запроектировано с повторением контуров существующего рельефа, высотой насыпи до 0,5 м. Заложение откосов принято 1:1,5. Ширина земляного полотна составляет 8,50 – 10,50 м и

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 7 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

обусловлена наличием тротуаров и сложившейся застройкой. Проезжая часть принята на всём протяжении шириной 6,0 м. Поперечные уклоны проезжей части приняты 20‰.

Для работ по земляному полотну предусматривается использовать грунт от срезки существующих обочин и от выемки.

Подстилающим грунтом земляного полотна будет являться слой ИГЭ-

- Грунт земляного полотна ИГЭ-2 (Суглинок тяжелый, полутвердый, с карбонатными включениями) является непросадочным. Коэффициент уплотнения грунта (СП 34.13330.2012 табл. 7.3, ГОСТ 22733-2002) равен: 0,95. Требуются мероприятий по доуплотнению грунтов рабочего слоя земляного до коэф. 0,95.

Для обеспечения поверхностного водоотвода с проезжей части поперечный профиль дороги принят двускатным. На участках, где тротуар сопряжен с проезжей частью вода с проезжей части будет убегать по уклону в пониженные места и через съезды разбегаться по рельефу.

1.2.3.	Обоснование	размещения	линейного	объекта	с	учётом

особых	условий	использования	территорий	и	мероприятий	по

сохранению объектов культурного наследия

- соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На протяжении всей трассы проектирования установлены охранные зоны для всех наименований сетей, имеющих пересечения с проектируемым

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 8 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

объектом. Трасса проектирования имеет пересечения с водопроводами, газопроводами, кабелями связи, железными дорогами и автодорогами с твёрдым асфальтовым покрытием в границах территорий общего пользования.

Охранные зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности и предотвращения несчастных случаев в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Охранные зоны для подземных кабельных и для воздушных линий связи устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

- Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка или воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, м:

10 – при напряжении до 20кВ;

15 – при напряжении до 35кВ;

20 – при напряжении до 110кВ;

25 – при напряжении до 150,220кВ;

30 – при напряжении до 330,500, ±400 кВ;

40 – при напряжении до 750, ±750 кВ;

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 9 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

50 – при напряжении до 1500 кВ;

б)	вдоль	подземных	кабельных	линий	электропередачи	в	виде

земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

- Для газораспределительных сетей:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопроводов;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

- Охранные зоны для подземных водопроводов устанавливаются

- виде участка земли вдоль водопроводов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны по 2 метра с каждой стороны водопроводов.

- Для асфальтированных автомобильных дорог:

а) вдоль автодорог регионального (областного) значения – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 30 метров с каждой стороны от подошвы насыпи;

б) вдоль автодорог федерального значения – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 75

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 10 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

метров с каждой стороны от подошвы насыпи;

- Санитарно-защитные  зоны  промышленных  и  коммунальных

объектов.

В непосредственной близости от трассы ВОЛС не располагаются объекты промышленного и коммунального назначения.

Санитарно-защитные зоны установлены на основании СанПиН 1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и не превышают 300м.

1.2.4. Сведения о результатах инженерных изысканий изысканий для подготовки документации по планировке территории

Исходными данными для проектирования являлись:

- техническое задание на проектные и изыскательские работы;

- материалы топографо-геодезических изысканий, выполненных ООО

«АДМ-проект» (свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, выдано саморегулируемой организацией НП «ГЕОБАЛТ» № 114-01/И-038 от 24.06.2013 г.);

- материалы инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «АДМ-

проект» (свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано саморегулируемой организацией НП «ГЕОБАЛТ» № 114-01/И-038 от 24.06.2013 г.);

- технические условия, выданные службами поселения и эксплуатирующими организациями;

Проектной документацией предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей среды как в период строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации, а именно:

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 11 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

- по сохранению и рациональному использованию земельного фонда;

- по предотвращению загрязнения окружающей местности, поверхностных и подземных вод, водотоков и атмосферного воздуха;

- по предотвращению водной и ветровой эрозии почвы;

- по охране животного и растительного мира.

1.2.5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства

Проектируемая	автомобильная	дорога	расположена	в	пределах

ст.Новотиторовской Динского района Краснодарского края, ул.Привокзальная от дома №79 до ул.Крайняя. Начало трассы (ПК 0+00) назначено от дома №79 ул. Привокзальная, конец проектируемого участка принят на кромке ул.Крайняя (ПК 9+45,50). Полная длина трассы составляет 945,5м. Протяжённость участка в границах производства работ составляет 945,5 м. Участок изысканий проходит по улицам в пределах жилой застройки ст. Район проектируемого участка автомобильной дороги относится к III дорожно-климатической зоне.

Границы работ по проектируемым дорогам назначены в соответствии с приложением №1 к муниципальному контракту от 28 мая 2018 года №1 - техническим заданием и согласованы Заказчиком.

Существующая автомобильная дорога обеспечивает связь жилой застройки с основными улицами ст.Новотитаровской.

Расчетная скорость назначена в соответствии с таблицей 9 СП42.13330.2016 для сельских поселений и принята 40км/ч для категории «Местные улицы»

Продольный профиль запроектирован с учетом следующих положений:

- проектные линии проложены по обёртывающей линии с максимальным сохранением существующего рельефа, что позволяет снизить

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 12 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

объём работ по устройству дорожной одежды и земляного полотна;

- максимальный продольный уклон составляет 20‰. минимальный	-

1‰.

- минимальный радиус вогнутой кривой – 1048 м;

- минимальный радиус выпуклой кривой –1388 м.

Рабочая отметка назначена из условий сложившейся застройки.

1.2.6. Обоснование очерёдности планируемого развития

территории

Перед началом капитального ремонта производится восстановление трассы с выноской знаков закрепления за пределы производства работ, уточняются границы красных линий и застройки.

В подготовительный период выполняются следующие виды работ:

- ограждение площадки строительства;

- отсыпка и освоение строительной площадки;

- обеспечение электроэнергией и водой;

- геодезические разбивочные работы;

- монтаж инвентарных зданий;

- работы по демонтажу линейного объекта;

- инженерная подготовка территории строительной площадки с первоочередными работами по планировке территории;

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- переустройство коммуникаций

Работы в пределах охранной зоны коммуникаций производить в присутствии представителя линейного участка.

Поскольку асфальтобетонное покрытие имеет ничтожно малую площадь и выполнено отдельными пластами, плитами, предусматривается разборка асфальтобетонного покрытия экскаватором на всю толщину слоя (в среднем 7см). Материал от разборки вывозится на полигон ТБО.

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 13 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Существующее основание из галечникового грунта с суглинистым полутвердым заполнителем до 30-50% и примесью песка мелкого до 10%, средней толщиной 15 см вывозится на склад заказчика и не используется в конструкции дорожной одежды.

Верхний слой существующего покрытия из асфальтобетона разбирается. Согласно письма заказчика материал от разборки не используется и в полном объеме вывозится на полигон ТБО.

Временная строительная площадка для размещения техники, строительных материалов, временных зданий и сооружений расположена на территории ст. Новотитаровская. Площадка предоставляется безвозмездно и не требует механической рекультивации. Дальность возки составляет 5 км.

Согласно письма заказчика на период капитального ремонта каждой автомобильной дороги работы по строительству объекта возможно осуществлять с частичным или полным перекрытием движения на участках производства работ.

1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Экологическая безопасность автомобильной дороги достигается путем разработки и применения в проекте технических решений, ограничивающих негативные воздействия на окружающую среду допустимыми уровнями, при которых не возникает вредных последствий для здоровья населения, не происходит необратимых изменений природной среды, ухудшения социально-экономических условий обитания людей.

- проекте предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей среды.

Данный раздел проекта разработан в соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 14 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

автомобильных дорог и мостовых переходов и представлен отдельным томом «Охрана окружающей среды».

1.2.8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том

числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Проектируемый объект не имеет категории по взрывопожароопасности. При производстве строительно-монтажных работ проектом предусмотрено выполнение требований "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-03.

- прокте отражены основные противопожарные мероприятия на строительной площадке: рабочие места обеспечены первичными средствами пожаротушения с противопожарным оборудованием и ящиками с песком.

Территория стройплощадки и рабочие места имеют ночное освещение с соблюдением установленных норм освещенности.

Между зданиями, сооружениями и складами на стройплощадке устраиваются противопожарные разрывы в соответствии с требованиями СНиП П-89-80.

Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в процессе строительства:

- применение строительных машин и двигателей с электроприводом;

- применение для технологических нужд строительства электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива;

- своевременное и качественное устройство подъездных дорог;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

- применение герметичных емкостей для перевозки раствора.

По окончании работ проектом организации строительства предусмотрены полная разборка и вывозка всех временных устройств и сооружений, уборка

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 15 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

строительного мусора, расчистка стройплощадки.

Проектом предусмотрены мероприятия по ликвидации подтопления территории путем устройства поверхностного водоотвода и КНС. Конструкции рассчитаны на сейсмическую нагрузку согласно результатов инж.геологических изысканий.

ГО, габариты проектируемого объекта позволяют пропускать технику согласно действующих нормативных документов.

Автомобильные дороги и мосты не относятся к категории опасных производственных объектов в соответствии с приложением N 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ от 21 июля 1997 года (в редакции федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ).

Согласно Федеральному закону N 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработка раздела ИТМ ГОЧС в составе проекта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог и мостов не требуется.

|  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планировки» | 16 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2 "" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( |  |  |  |
|  |  |  | ): |  |  |  |
| . |  |  | -. |  |  |  |
|  |  |  | : .. |  |  |  |
|  |  | 11.18 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 1:20000 |  |  |  |

R-80,00

R-80,00

R-80,00

R-80,00

R-401,00

R-401,00

R-10000,00

R-10000,00

R-10000,00

R-10000,00

R-10000,00

R-10000,00

R-50,30

R-50,30

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+93,61

+29,38

+08,37

+43,93

+51,35

+51,35

40

40

40

- "

"

(

)

1

1

(

)

1:2000

-

52289-2004

-

1+20

1380215.88

502423.48

1380218.18

502413.28

1380219.16

502403.59

1380222.33

502394.13

1380242.13

502309.68

1380251.48

502269.51

1380252.91

502263.32

1380248.92

502263.87

1380249.97

502259.60

1380253.79

502259.13

1380316.74

501998.45

1380324.10

501970.07

1380328.14

501952.62

1380332.83

501937.44

1380341.31

501905.11

1380347.37

501883.33

1380351.36

501868.23

1380349.38

501866.43

1380350.48

501861.56

1380346.80

501855.99

1380345.16

501714.33

1380379.29

501705.75

1380383.61

501697.70

1380388.92

501690.23

1380395.23

501681.32

1380400.22

501672.29

1380404.26

501662.24

1380407.21

501650.59

1380408.47

501641.96

1380386.06

501636.42

1380368.81

501635.41

Y

X

1380332.82

501817.52

1380331.53

501822.15

1380317.82

501820.43

1380312.02

501846.66

1380295.11

501920.09

1380284.56

501961.60

1380259.72

502050.13

1380240.10

502122.67

1380228.69

502165.98

1380214.31

502486.98

1380140.64

502518.19

23:07:0201020

23:07:0201050

23:07:0201085

23:07:0201049

23:07:0201021

23:07:0201046

23:07:0201048

23:07:0201086

23:07:0201087

23:07:0201023

23:07:0201047

23:07:0201022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+29,38

+08,37

+43,93

+51,35

+51,35

.

11.18

1

1

,

1:2000

1380180.51

502546.29

1380191.71

502541.52

1380198.14

502531.10

1380191.63

502510.84

1380212.66

502435.74

1380205.63

502434.86

1380208.47

502422.18

1380215.88

502423.48

1380218.18

502413.28

1380219.16

502403.59

1380278.78

502154.21

1380289.33

502109.01

1380305.92

502042.58

1380307.29

502036.40

1380305.35

502035.81

1380306.21

502033.14

1380308.06

502033.59

1380316.74

501998.45

1380324.10

501970.07

1380328.14

501952.62

1380332.83

501849.87

1380349.52

501830.56

1380354.73

501811.25

1380363.42

501777.24

1380368.91

501753.03

1380372.97

501729.25

1380374.78

501718.65

1380375.99

501714.33

1380379.29

501705.75

1380383.61

501697.70

1380388.92

501690.23

1380337.77

501749.08

1380326.53

501793.38

1380323.38

501805.98

1380320.52

501807.40

1380318.79

501813.01

1380318.71

501815.70

N N

Y

X

1380332.82

501817.52

1380331.53

501822.15

1380317.82

502353.89

1380195.49

502357.75

1380194.40

502362.49

1380180.38

502358.72

1380170.23

502397.38

1380162.86

502429.77

1380152.83

502472.55

1380148.74

502486.98

1380140.64

502518.19

N N

Y

X

23:07:0201020

23:07:0201050

23:07:0201045

23:07:0201085

23:07:0201049

23:07:0201021

23:07:0201046

23:07:0201048

23:07:0201086

23:07:0201087

23:07:0201023

23:07:0201047

23:07:0201022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+93,61

+29,38

+08,37

+43,93

+51,35

+51,35

.

11.18

1

1

1:2000

1380191.71

502541.52

1380198.14

502531.10

1380191.63

502510.84

1380212.66

502435.74

1380205.63

502434.86

1380208.47

502422.18

1380215.88

502423.48

1380218.18

502413.28

1380219.16

502403.59

1380222.33

502394.13

1380242.13

502109.01

1380305.92

502042.58

1380307.29

502036.40

1380305.35

502035.81

1380306.21

502033.14

1380308.06

502033.59

1380316.74

501998.45

1380324.10

501970.07

1380328.14

501952.62

1380332.83

501937.44

1380341.31

501905.11

1380354.73

501811.25

1380363.42

501777.24

1380368.91

501753.03

1380372.97

501729.25

1380374.78

501718.65

1380375.99

501714.33

1380379.29

501705.75

1380383.61

501697.70

1380388.92

501690.23

1380395.23

501681.32

1380326.53

501793.38

1380323.38

501805.98

1380320.52

501807.40

1380318.79

501813.01

1380318.71

501815.70

N N

Y

X

1380332.82

501817.52

1380331.53

501822.15

1380317.82

501820.43

1380312.02

501846.66

1380194.40

502362.49

1380180.38

502358.72

1380170.23

502397.38

1380162.86

502429.77

1380152.83

502472.55

1380148.74

502486.98

1380140.64

502518.19

N N

Y

X

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя»

Том 3 «Проект межевания территории»

Директор ООО «АДМ-Проект»	___________	М.П. Грачёв

2018

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 «Основная часть (утверждаемые материалы) проекта планировки»

- Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя»

- Графические материалы:

- Чертеж планировки  территории М 1:2000

Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки»

- Пояснительная записка

- Графические материалы:

- Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:20 000;

- Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов М 1:2 000;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории

- границ территорий объектов культурного наследия М 1:2 000;

- Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М

1:2 000;

Том 3 «Проект межевания территории»

- Основная часть проекта межевания территории - Пояснительная записка - Графические материалы:

- Чертеж межевания территории М 1:1000

- Материалы по обоснованию проекта межевания территории - Чертеж межевания территории М 1:1000

|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	2

Содержание	3

Пояснительная записка

| 1.1 Основания для разработки проекта межевания.............................................. |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Цели и задачи разработки проекта межевания.............................................. |  | 5 |
|  | 1.2.1 | Исходно-разрешительная документация.................................. | .......5 |
|  | 1.2.2 | Опорно-межевая сеть на территории проектирования................... | 6 |
|  | 1.2.3 | Рекомендации по порядку установления | границ на |
| местности................................................................................................................. |  |  | 6 |
|  | 1.2.4. Сервитуты и иные обременения........................................ |  | ..............6 |
| 1.3. | Формирование земельных участков проектируемого линейного |  |  |
| объекта...................................................................................................................... |  |  | 8 |
| 1.4. | Основные показатели по проекту межевания....................................... |  | …...8 |
| 1.5. | Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при |  |  |

строительстве объекта ...........................................……………………………....9

Графические материалы

Чертеж межевания территории М 1:2000……………………………………...18

- Материалы по обоснованию проекта межевания территории

2.1.  Чертеж  межевания  территории  (материалы  по  обоснованию  проекта

межевания территории) М 1:2000	20

|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Основания для разработки проекта межевания

Настоящий проект планировки территории и проект межевания территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя» и разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ.

- Федеральный закон «О землеустройстве», принятый Государственной Думой 24 мая 2001 года от 18 июля 2001г. №78-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996г.

- Письмо Росземкадастра от 28.02.2003г. №АО/54 «О применении Инструкции по межеванию земель».

- Приказ Росземкадастра от 02.10.2002г. №П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия).

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

10.	Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г.

№878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

11. Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

12. Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

13. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008г. №412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

14. Постановление Правительства РФ от 20.08.2009г. №688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

16. Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011г. №267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

17. Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011г. №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков».

Проект межевания территории выполнен в соответствии с разработанной проектной документации по планировки территории. Территория межевания составляет 40495,0 кв.м.

1.2. Цели и задачи разработки проекта межевания

- Установление правового регулирования земельных участков.

- Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

- Формирование земельных участков, как объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации прав на них.

- Определение и установление границ сервитутов.

  >2KH5=85 MDD5:B82=>AB8 8A?>;L7>20=8O B5@@8B>@88 =0A5;5==>3> ?C=:B0.

- Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта.

1.2.1. Исходно-разрешительная документация

- Проект планировки территории.

- Информации об установленных сервитутах и иных обременениях.

3.	Информация	о	земельных	участках	в	пределах	границ

|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

1.2.2. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат МСК 23. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

1.2.3. Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

1.2.4. Сервитуты и иные обременения

На протяжении всей трассы проектирования установлены охранные зоны для всех наименований сетей, имеющих пересечения с проектируемым объектом. Проектируемое сооружение имеет пересечения с водопроводами, газопроводами, кабелями связи.

Охранные зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности сооружений и предотвращения несчастных случаев в соответствии с:

|  |  |  |  |  |  |  | Название зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование документа |  |  |  |  | с особыми | Размер, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | использования |  |  |  |  |
|  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |  |  | Санитарно- |  |  |  |  |
|  | «Санитарно-защитные зоны и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | защитная |  |  |  |  |
|  |  | санитарная классификация |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | полоса |  |  |  |  |
|  | предприятий, сооружений и иных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | водопровода |  |  |  |  |
|  |  |  | объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Министерства архитектуры, |  |  |  |  |  | Охранная зона | 3 |  |  |  |
|  | строительства и ЖКХ от 17 августа |  |  |  |  |  | канализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|  | 1992г. №197 «О типовых правилах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | охраны коммунальных тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СНиП 2.07.01-89* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Градостроительство, Планировка |  |  |  |  |  | Охранная зона | 3 |  |  |  |
|  | и застройка городских и сельских |  |  |  |  |  | канализации |  |  |  |  |
|  |  |  | поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 9 июня 1995г. №578 «Об |  |  |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
|  | утверждении Правил охраны линий |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | линий связи |  |  |  |  |
|  | и сооружений связи Российской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (в виде |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территории, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ограниченной |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ |  |  |  |  |  | Охранная зона | условными |  |  |  |
|  | от 20 ноября 2000г. №878 «Об |  |  |  |  |  |  | линиями, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наружных |  |  |  |  |
|  | утверждении Правил охраны |  |  |  |  |  |  | проходящими на |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | газопроводов |  |  |  |  |
|  | газораспределительных сетей» |  |  |  |  |  |  | расстоянии 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | метров с каждой |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | стороны |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | газопроводов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (виде |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | территории, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ограниченной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | условными |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | линиями, |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ |  |  |  |  |  | Охранная зона | проходящими |  |  |  |
|  | от 20 ноября 2000г. №878 «Об |  |  |  |  |  |  | на расстоянии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подземных |  |  |  |  |
|  | утверждении Правил охраны |  |  |  |  |  |  | 3 метров от |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | газопроводов |  |  |  |  |
|  | газораспределительных сетей» |  |  |  |  |  |  | газопровода со |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | стороны |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | провода и 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | метров – с |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | противополож |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ной стороны) |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ |  |  |  |  |  | Охранная зона | 10 |  |  |  |
|  | от 20 ноября 2000г. №878 «Об |  |  |  |  |  | отдельно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

| утверждении Правил охраны | стоящих |  |
| --- | --- | --- |
| газораспределительных сетей» | газорегуляторн |  |
|  | ых пунктов |  |

1.3. Формирование земельных участков проектируемого линейного

объекта

Проектом предусматривается формирование земельных участков для размещения линейного объекта: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя» с видом разрешенного использования земельного участка

- «7.2. Автомобильный транспорт».

Выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков и формируемых земельных участков.

- границах проектируемой территории отсутствуют объекты самовольного размещения.

1.4. Основные показатели по проекту межевания

- проекте межевания территории для линейного объекта: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя» определена граница формируемого земельного участка для строительства линейного объекта капитального строительства.

Технико-экономические показатели проекта межевания:

| Наименование показателя | Единица | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |
| Территория, подлежащая межеванию (в |  |  |  |
| границах полосы отвода): |  |  |  |
| – Новотитаровское г.п. | кв.м | 40495,0 |  |

|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |

Изм. Лист № документа Подпись Дата

| Проект«3Том |  |
| --- | --- |
| »территориимежевания |  |
| 10 | Лист |

1.5. Сведения о площади образуемых земельных участков для размещения линейного объекта: «Капитальный ремонт улично-

дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Привокзальная от дома № 79 до ул. Крайняя»

|  |  |  |  |  | Планируемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер земельного | Принадлежность, |  | Категория земель | Правообладатель | площадь |  |
| участка | местоположение (адрес) |  |  |  | обременения, |  |
|  |  |  |  |  | кв.м |  |
| 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | Государственная |  |  |
| 23:07:0201023:ЗУ1 | Краснодарский край, | Динской | Земли населенных пунктов | неразграниченная | 3251 |  |
|  | район ,ст. Новотиторовская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность |  |  |
|  | Краснодарский край, | Динской |  | Государственная |  |  |
| 23:07:0201087:ЗУ1 |  |  | Земли населенных пунктов | неразграниченная | 4991 |  |
|  | район ,ст. Новотиторовская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность |  |  |
|  | Краснодарский край, | Динской |  | Государственная |  |  |
| 23:07:0201021:ЗУ1 |  |  | Земли населенных пунктов | неразграниченная | 5949 |  |
|  | район ,ст. Новотиторовская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность |  |  |
|  | Краснодарский край, | Динской |  | Государственная |  |  |
| 23:07:0201047:ЗУ1 |  |  | Земли населенных пунктов | неразграниченная | 14997 |  |
|  | район ,ст. Новотиторовская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность |  |  |
|  | Краснодарский край, | Динской |  | Государственная |  |  |
| 23:07:0201050:ЗУ1 |  |  | Земли населенных пунктов | неразграниченная | 3074 |  |
|  | район ,ст. Новотиторовская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность |  |  |
|  | Краснодарский край, | Динской |  | Государственная |  |  |
| 23:07:0201088:ЗУ1 |  |  | Земли населенных пунктов | неразграниченная | 1486 |  |
|  | район ,ст. Новотиторовская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность |  |  |

Изм. Лист № документа Подпись Дата

Том 3 «Проект межевания территории»

|  |  |  |  |  | Планируемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер земельного | Принадлежность, |  | Категория земель | Правообладатель | площадь |  |
| участка | местоположение (адрес) |  |  |  | обременения, |  |
|  |  |  |  |  | кв.м |  |
| 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Краснодарский край, | Динской |  | Государственная |  |  |
| 23:07:0201022:ЗУ1 |  |  | Земли населенных пунктов | неразграниченная | 2848 |  |
|  | район ,ст. Новотиторовская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность |  |  |
|  | Краснодарский край, | Динской |  | Государственная |  |  |
| 23:07:0201048:ЗУ1 |  |  | Земли населенных пунктов | неразграниченная | 3899 |  |
|  | район ,ст. Новотиторовская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность |  |  |
|  |  |  |  |  | 40495 |  |

| 10 | Лист |
| --- | --- |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Графические материалы

Чертеж межевания территории

|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |

23:07:0201020

23:07:0201050

23:07:0201085

23:07:0201049

23:07:0201021

23:07:0201046

23:07:0201048

23:07:0201086

23:07:0201087

23:07:0201023

23:07:0201088

23:07:0201047

23:07:0201022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+93,61

+29,38

+08,37

+43,93

+51,35

+51,35

23:07:0201021:

1

23:07:0201047:

1

23:07:0201047:

1

23:07:0201087:

1

23:07:0201022:

1380332.39

501819.06

1380332.82

501817.52

1380318.71

501815.70

1380318.79

501813.01

1380320.52

501807.40

1380323.45

501805.98

1380326.53

501793.38

1380331.29

501774.61

1380333.99

501764.00

1380337.42

501791.57

1380345.14

501820.81

:

502310.46

1380234.49

502266.31

1380245.68

502263.51

1380249.23

502262.62

1380248.92

502263.87

1380252.91

502263.32

1380251.53

502269.55

1380243.87

502302.48

1380238.69

502324.34

1380229.53

502363.40

1380224.54

502384.71

1380222.33

502394.13

1380219.16

502403.59

1380218.18

502413.25

1380215.88

502423.48

1380208.47

502422.18

,

X

Y

1380164.73

502559.16

1380166.11

502549.71

1380165.67

502537.75

1380165.40

502529.91

1380169.56

502510.27

1380171.40

502501.61

1380179.71

502472.71

1380191.71

502541.52

1380187.39

502543.45

1380182.56

502545.50

1380180.57

502546.28

1380173.31

502552.01

1380171.65

502553.30

1380164.73

502559.16

1380162.31

502561.28

1380128.21

502565.87

1380140.63

502518.21

1380145.00

502501.51

1380148.14

502489.31

1380151.95

502475.66

1380156.77

502455.75

1380162.38

502431.81

1380167.00

502472.71

1380173.11

502495.68

1380171.40

502501.61

1380169.56

502510.27

1380165.50

502529.91

1380165.67

502537.75

1380166.11

502549.71

1380209.89

502359.01

1380182.19

502351.48

1380192.71

502311.89

1380202.13

502272.91

1380211.74

502232.47

1380217.17

502210.46

1380226.49

502174.60

1380234.42

502144.22

1380238.17

502129.99

1380332.39

501819.06

1380345.14

501820.81

1380337.97

501850.91

1380332.42

501866.86

1380329.77

501878.15

1380323.13

501906.44

1380321.83

501911.96

1380312.99

501945.14

1380307.57

501966.97

1380302.17

501989.21

1380297.71

502007.15

1380292.13

502029.45

1380283.18

502066.54

1380276.87

502092.46

1380266.86

502134.46

1380260.70

502178.23

1380260.70

502158.84

1380266.86

502134.46

1380276.87

502092.46

1380283.18

502066.54

1380291.70

502031.31

1380305.78

502034.46

1380305.35

502035.81

1380307.29

502036.40

1380305.92

502042.58

1380298.45

502072.78

1380294.28

502089.19

1380290.44

502104.79

1380287.03

502118.76

1380282.67

502137.57

1380279.05

502153.09

1380307.57

501966.97

1380312.99

501945.14

1380318.14

501925.81

1380321.83

501911.96

1380323.13

501906.44

1380329.77

501878.15

1380332.42

501866.86

1380335.78

501857.20

1380337.97

501850.91

1380349.81

501864.09

1380349.38

501866.43

1380351.36

501868.23

1380347.49

501882.88

1380341.75

501903.88

1380338.62

501915.39

1380336.52

501850.91

1380345.14

501820.81

1380352.32

501791.57

1380364.86

501740.47

1380374.69

501700.41

1380383.01

501686.12

1380400.81

501655.56

1380403.36

501640.89

1380408.50

501642.04

1380407.21

501650.59

1380404.26

501662.24

1380400.22

501672.29

1380395.23

501681.32

1380388.92

501690.23

1380387.34

501692.46

1380383.61

501697.70

1380350.49

501861.56

3 "

"

(

)

:

-

.

:

.

.

.

:

,

X

Y

:

,

X

Y

:

,

X

Y

,

X

Y

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию

проекта межевания территории)

|  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |

23:07:0201020

23:07:0201050

23:07:0201085

23:07:0201049

23:07:0201021

23:07:0201046

23:07:0201048

23:07:0201086

23:07:0201087

23:07:0201023

23:07:0201047

23:07:0201022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

+20

+29,38

+08,37

+43,93

+51,35

+51,35

.

11.18

1

1

1:2000

1380191.71

502541.52

1380198.14

502531.10

1380191.63

502510.84

1380212.66

502435.74

1380205.63

502434.86

1380208.47

502422.18

1380215.88

502423.48

1380218.18

502413.28

1380219.16

502403.59

1380222.33

502394.13

1380289.33

502109.01

1380305.92

502042.58

1380307.29

502036.40

1380305.35

502035.81

1380306.21

502033.14

1380308.06

502033.59

1380316.74

501998.45

1380324.10

501970.07

1380328.14

501952.62

1380332.83

501937.44

1380341.31

501830.56

1380354.73

501811.25

1380363.42

501777.24

1380368.91

501753.03

1380372.97

501729.25

1380374.78

501718.65

1380375.99

501714.33

1380379.29

501705.75

1380383.61

501697.70

1380388.92

501690.23

1380395.23

501681.32

1380326.53

501793.38

1380323.38

501805.98

1380320.52

501807.40

1380318.79

501813.01

1380318.71

501815.70

N N

Y

X

1380332.82

501817.52

1380331.53

501822.15

1380317.82

501820.43

1380312.02

502357.75

1380194.40

502362.49

1380180.38

502358.72

1380170.23

502397.38

1380162.86

502429.77

1380152.83

502472.55

1380148.74

502486.98

1380140.64

502518.19

N N

Y

X